|  |  |  |  |  |  | ostv | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priređene su vodene otopine koncentracije c = 1 mol dm–3 sljedećih soli: a) natrijevog klorida, b) natrijevog karbonata, c) amonijevog sulfata, d) natrijevog sulfata, e) amonijevog klorida, Koja otopina ima najveći pH i obrazložite pripadnom jednadžbom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Kemijskim jednadžbama prikažite: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) kako se od gipsa (sadre), koji se nalazi u prirodi dobiva gips koji služi kao vezivo |  |  | /1 |  |  |  |
|  | b) kako veže tako dobiveni gips |  |  | /1 |  |  |  |
|  | c) navedite nazive hidratnih spojeva |  |  | /1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3. | Otopina neke tvari ima osmotski tlak, Π = 401 Pa. Kako se nazivaju otopine čiji je osmotski tlak u odnosu na ovu? |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Π = 401 Pa: |  |  | /1 |  |  |  |
|  | b) Π > 401 Pa: |  |  | /1 |  |  |  |
|  | c) Π < 401 Pa: |  |  | /1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |

| 4. | Izjednačite sljedeće kemijske jednadžbe i napišite parcijalne redoks jednadžbe: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) K2Cr2O7 + KI + HCl → I2 + CrCl3 + H2O + KCl |  |  | /3 |  |  |  |
|  | b) CrI3 + KOH + Cl2 → K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O |  |  | /5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 5. | Koliki je maseni udio kemijski vezanog kisika u vodenoj otopini NaOH , ako se u 500,0 g vode otopi 20,0 g NaOH? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6. | U spremniku zapremine 33,6 dm3 nalazi se 4,500 × 10–2 kg smjese neona i argona pri 0 °C i 101,0 kPa. Koji su volumni udjeli neona i argona u plinskoj smjesi uz pretpostavku da se uz navedene uvjete smjesa neona i argona ponaša kao idealni plin. (R = 8,314 J/mol K) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |

| 7. | Izračunajte: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) koliki je volumen zraka pri 20 ˚C i 1010 hPa potreban da u nekoj toplani izgori 1000 kg ugljena. U tom ugljenu je maseni udio ugljika w = 0,97 (ostatak je nesagorivi dio). Ugljen sagorjeva u ugljikov(IV) oksid uz prisustvo suviška zraka od 10 %. Napomena: Pretpostavite da je u zraku volumni udio dušika 0,79 i kisika 0,21. |  |  | /3 |  |  |  |
|  | b) volumni udio pojedinih komponenata u dimnom plinu |  |  | /3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 8. | Za neko hidrogeniranje potrebno je 100,0 dm3 vodika. Za koje će vrijeme proteći 100,0 dm3 vodika, ako kroz cijev promjera 10 mm protječe vodik brzinom od 25 cm/s. Napomena: tlak i temperatura su konstantni. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 9. | Sol “A” je bijela, a na zraku postaje modra. Ako sol “A” otopite u vodi nastat će plava otopina. Dodatkom otopine amonijaka u vodi, toj otopini, nastat će tamnija plava otopina. Uvođenjem plinovitog suporovodika u vodenu otopinu soli “A” nastat će crni talog. Napišite kemijske reakcije tih promjena, navedite agregacijska stanja i zaključite koja je tvar “A”. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 10. | Nakon što je R. Millikan eksperimentalno ustanovio iznos naboja elektrona (e = 1,6 × 10–19 C), postalo je moguće odrediti Avogadrovu konstantu elektrokemijskim putem. U jednom eksperimentu upotrebljena je struja jakosti, I = 0,4 A. Nakon 2750 s izlučeno je 1,226 g srebra. Izračunajte iz tih podataka Avogadrovu konstantu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 11. | Kolika je prolazna, stalna i ukupna tvrdoća vode izražena u °nj, ako je u 250 cm3 vode otopljeno 20 mg Ca(HCO3)2, 18 mg MgCl2 i 19 mg CaCl2? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 12. | Kalcijev se karbid proizvodi u elektrolučnoj peći od živog vapna i koksa. Produkt koji se pritom dobije sadrži kalcijev karbid; w(kalcijev karbid) = 0,85 i živo vapno; w(živo vapno) = 0,15. Kolika masa živog vapna i koksa je potrebna za proizvodnju 25∙tona kalcijevog karbida? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |

| 1. str. |  | 2. str. |  | 3. str. |  | 4. str. |  | Ukupni bodovi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + |  | + |  | + |  | = |  | 50 |